# ОБЩИ  ПРАВИЛА

Обект на процедурата „Доставка на климатични системи в „Техкерамик-М“ АД-33 броя“

Предметът на настоящата процедура предвижда: Доставка на климатични системи в „Техкерамик-М“ АД-33 броя в следният обхват: Доставка и монтаж на Климатични системи – инверторен тип сплит система – 33 броя, включващо:

Климатична система 9000 BTU	- 12 броя;

Климатична система 12000 BTU	 -11 броя;

Климатична система 18000 BTU	 - 4 броя;

Климатична система 24000 BTU	 - 5 броя;

Климатична система 48000 BTU	 - 1 брой;

Доставката е финансирана по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-1.004-0737-C01 от 09.12.2024 г. по проект „Адаптирана работна среда в "Техкерамик-М" АД“, финансиран по процедура за подбор на проекти BG05SFPR002-1.004,  Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. (ПРЧР).

Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания към доставката и монтажа, предмет на настоящата обществена поръчка.

Ако някъде в документацията за публичната покана е налице посочен конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., да се счита добавено „или еквивалентно“.

Бенефициентът ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в Техническите спецификации.

- ВИД НА АКТИВИТЕ ЗА ДОСТАВКА

Активите, предмет на доставката, следва да бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани.

Доставката се придружава от:

- Гаранционна карта

- Техническа документация, включваща като минимум технически спецификации на доставените активи.

Активите, предмет на доставката, следва да са окомплектовани с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели (когато е приложимо), отговарящи на изискванията на съответните производители и на българските стандарти. Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (когато е приложимо).

Активите, предмет на доставката, всички захранвания и захранващи кабели трябва да бъдат съвместими със стандартната мрежа за електрозахранване в България и със стандартите в ЕС.

Изпълнителят  ще има за задача да:

- Да изпълни за своя сметка доставка и монтаж на активите предмет на доставката;

- Да осъществява гаранционното обслужване на активите, предмет на доставката;

- Да гарантира наличност на резервни части за активите, предмет на доставката през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата;

- В условията на гаранционния сервиз Изпълнителят задължително следва да извърши веднъж годишно за собствена сметка замерване на параметрите на климатиците в работен режим-ток на компресора, налягане  на фреона в работен режим, температури на вътрешно и външно тяло, почистване на филтри и топлообмениците.

Място на изпълнение - община Мездра, град Мездра, 3100, ул. „Боденско шосе“ № 1.

Срок на гаранционно обслужване на доставените активи: 60 (шестдесет) месеца.

Максимален срок за изпълнение: 30 (тридесет) работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Забележка: Срокът за изпълнение следва да обхваща доставката и монтажа на активите, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Срокът за изпълнение се посочва в работни дни и следва да е цяло число. Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-къс от 2 работни дни и по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Оферти с предложен по-къс срок от 2 работни дни или по-дълъг срок от 30 (тридесет) работни дни, няма да бъдат оценявани, а участниците представили такива оферти ще бъдат предложени за отстраняване от участие в процедурата.

Максимален срок за реакция при възникнал проблем: 48 (четиридесет и осем) часа след подаване на сигнал за проблем.

Забележка: Предложеният от кандидата срок за реакция при възникнал проблем, трябва да бъде в часове и в цели числа и да не е по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) часа след подаване на сигнал за възникнал проблем. Оферти, в които предложения срок за реакция при възникнал проблем е над 48 (четиридесет и осем) часа, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани. Време за реакция при възникнал проблем е времето за реагиране и пристигане на мястото за изпълнение – базата на предприятието в гр. Мездра, на екип от минимум един специалист след получено от страна на Възложителя уведомление за възникнала повреда.

За изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към активите, предмет на доставка:

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Климатична система 9000 BTU | 12 | Климатична система 9000 BTU, със следните минимални технически и функционални характеристики: Енергиен клас: А++/А++ Инверторен тип сплит система до - 20 С Мощност: - При охлаждане: 1.0/2.5/3.2 kw; - При отопление: 1.0/3.2/4.5 kw; Ел. Консумация: - При охлаждане: 0.62 kw; - При отопление: 0.70 kw; SEER (ceзoннa eфeĸтивнocт в peжим нa oxлaждaнe): 8.50/А++ SCOP (ceзoннa eфeĸтивнocт в режим нa отопление): 4.70/А++ |
| 2. | Климатична система 12000 BTU | 11 | Климатична система 12000 BTU със следните минимални технически и функционални характеристики: Енергиен клас: А++/А++ Инверторен тип сплит система до - 20 С Мощност: - При охлаждане: 1.0/3.5/4.3 kw; - При отопление: 1.2/4.0/5.0 kw; Ел. Консумация: - При охлаждане: 0.85 kw; - При отопление: 0.90 kw; SEER (ceзoннa eфeĸтивнocт в peжим нa oxлaждaнe): 8.40/А++ SCOP (ceзoннa eфeĸтивнocт в peжим нa oтoплeниe): 4.70/А++ |
| 3. | Климатична система 18000 BTU | 4 | Климатична система 18000 BTU със следните минимални технически и функционални характеристики: Енергиен клас: А++/А++ Инверторен тип сплит система до - 20 С Мощност: - При охлаждане: 1.3/5.0/5.5 kw; - При отопление: 1.5/5.8/6.6 kw; Ел. Консумация: - При охлаждане: 1.45 kw; - При отопление: 1.50 kw; SEER (ceзoннa eфeĸтивнocт в peжим нa oxлaждaнe): 7.00/А++ SCOP (ceзoннa eфeĸтивнocт в peжим нa oтoплeниe): 4.60/А++ |
| 4. | Климатична система 24000 BTU | 5 | Климатична система 24000 BTU със следните минимални технически и функционални характеристики: Енергиен клас: А++/А++ Инверторен тип сплит система до - 20 С Мощност: - При охлаждане: 1.2/6.3/7.4 kw; - При отопление: 0.8/7.1/9.3 kw; Ел. Консумация: - При охлаждане: 1.70 kw; - При отопление: 1.75 kw; SEER (ceзoннa eфeĸтивнocт в peжим нa oxлaждaнe): 3.87/А++ SCOP (ceзoннa eфeĸтивнocт в peжим нa oтoплeниe): 4.33/А+ |
| 5. | Климатична система 48000 BTU | 1 | Климатична система 48000 BTU със следните минимални технически и функционални характеристики: Енергиен клас: А++/А+ Инверторен тип сплит система до - 20 С Мощност: - При охлаждане: 1.4/3.5/4.5 kw; - При отопление: 0.9/4.1/5.1 kw; Ел. Консумация: - При охлаждане: 4.00 kw; - При отопление: 4.5 kw; |